Рефрижераторные контейнеры

Это контейнер с термоизолированным корпусом из пенополиуритана, оборудованный рефрижераторной установкой, которая поддерживает внутри контейнера температуру в диапазоне от -25оС до +25оС. Питание рефконтейнера от 3-фазной электрической сети с напряжением 380В/50Гц Хладагент R-409, R 134 a.

Технические характеристики

| Технические характеристики | 20-футовый | 40-футовый | 40-футовый HiCube |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние размеры |  |  |  |
| Длина (мм) | 6 058 | 12 192 | 12 192 |
| Ширина (мм) | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
| Высота (мм) | 2 591 | 2 591 | 2 895 |
| Внутренние размеры: |  |  |  |
| Длина (мм) | 5 513 | 11 638 | 11 658 |
| Ширина (мм) | 2 284 | 2 282 | 2 282 |
| Высота (мм) | 2 269 | 2 252 | 2 557 |
| Внутренний объем (куб.м) | 28 | 59,81 | 68,03 |
| Весовые параметры |  |  |  |
| Собственный вес (кг) | 3 050 | 4 510 | 4 750 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 21 950 | 27 990 | 27 790 |
| Максимальный общий вес (кг) | 25 000 | 32 500 | 32 500 |
| Хладопроизводительность (ккал/час) | 2900-4200 | 3400-4200 |  |
| Теплопроизводительность (ккал/час) | 4200-4400 | 5000-5200 |  |
| Применяемые хладагенты | R409а; R134a (to кипения -29оС) |  |  |
| . Напряжение питания | 360/460 V, 3 фазы, 50Гц |  |  |
| Температур диапазон | от -25о С до +25о С |  |  |

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конструкция рефконтейнера.

Рефрижераторный контейнер имеет два основных конструкционных блока: корпус и рефрижераторный агрегат. Корпус контейнера состоит из несущего каркаса и пенополиуретановых сэндвич-панелей с внешним покрытием из дюралюминиевого листа (толщина - 2,0 мм) и внутренним покрытием из профилированной листовой пищевой нержавеющей стали (толщина - 0.6 мм). Пол контейнера изготовлен из Т-образного алюминиевого профиля с прочностью, рассчитанной на применение при обработке товара обычного складского погрузчика.

Двери изготавливаются из тех же что и корпус пенополиуретановых сэндвич-панелей и оборудованы специальными запорами, позволяющими герметично закрывать грузовой отсек контейнера.

Рефрижераторный агрегат, размещенный в торце корпуса, поддерживает в автоматическом режиме внутри контейнера заданную температуру в диапазоне от +25о С до -25о С и питается от 3-фазной электрической сети с напряжением 360/460В и частотой 50 Гц.

Электронный блок управления позволяет устанавливать и поддерживать в автоматическом режиме: температуру, влажность воздуха; задавать периодичность цикла оттайки; контролировать работу основных агрегатов и фиксировать их неисправность или сбои в работе. В настоящее время рефрижераторные агрегаты контейнеров в основном работают с применением хладагентов ("фреон") "R-134А", “R-409A”,           “R-401A”.

Принцип действия рефрижераторного контейнера.

Поток воздуха с определенной температурой подается из рефрижераторного агрегата внутрь контейнера на уровне пола, затем проходит вдоль Т-образных профилей пола, в конце контейнера поднимается вдоль дверей к потолку и уже вдоль потолка возвращается в рефрижераторный агрегат. Во время циркуляции воздух, в зависимости от установленных параметров, нагревает или охлаждает внутренний объем контейнера, обеспечивая таким образом температуру и влажность, необходимые для поддержания установленного режима хранения товара.

Мороженые грузы

Справочная табл.1

| Вид груза | Температура, 0С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Говядина, свинина, баранина Мороженая | -18 - -20 | 90 |
| Субпродукты, эндокринное сырье | -18 - -20 | 85 |
| Птица, кролики | -18 - -20 | 80 |
| Рыба мороженая, филе | -20 | 90 |
| Яйцепродукты мороженые | -6 - -10 | 85 |
| Яйцепродукты сушеные (влажность более 70%) | -6 - -8 | 75-80 |
| Шпиг и жир-сырец | -9 - -12 | 75-80 |
| Жиры топленые | -4 - -6 | 80-90 |
| Сыр | -8 - -12 | 80-85 |

Охлажденные грузы

Справочная табл.2

| Вид груза | Температура, 0С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мясо охлажденное | +1 - 0 | 85 |
| Солонина, языки соленые | 0 - +3 | 80-85 |
| Бекон | 0 - -2 | 75-80 |
| Колбасы полукопченые | -2 - -4 | 75-80 |
| Колбасы копченые | -2 - -4 | 80-90 |
| Рыба: Малосольная | 0 - -3 | 85-90 |
| Рыба: холодного копчения | +1 - -1 | 75-80 |
| Рыба: горячего копчения | 0 - -2 | 75-80 |
| Балыки | 0 - +1 | 75-80 |
| Икра Паюсная | -2 - -4 | 85-90 |
| Икра лососевая и осетровая | -1 - -3 | 85-90 |
| Консервы нестерилизованные (пресервы) | +5 - 0 | 75-80 |
| Консервы в собственном соку, рассолы | 0 - +1 | 75-80 |
| Молочные и фруктовые консервы | +6 - +1 | 75-80 |
| Яйца свежие | +1,5 - -1 | 85-90 |

Плодоовощные грузы

Справочная табл.3

| Вид груза | Температура, 0С | Относительная влажность, % | Количество свежего воздуха, ввод и выход из контейнера, обм./час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Апельсины | +4 - +6 | 80-90 | 3 |
| Грейпфруты, цитрон | +10 - +11 | 80-90 | 3 |
| Лимоны | +6 - +7 | 80-90 | 2 |
| Мандарины | +2 - +3 | 80-90 | 2 |
| Бананы | +12 - +14 | 80-85 | 3 |
| Ананасы | +2 - +4 | 80-85 | 2 |
| Яблоки | 0 - +2 | 80-85 | 2 |
| Груши | +1 - +2 | 80-85 | 2 |
| Помидоры (томаты) | +2 - +6 | 80-85 | 2 |
| Лук репчатый, чеснок | +1 - +2 | 70-75 | 2 |
| Арбузы | +2 - +3 | 80-85 | 2 |
| Дыни (папайя) | +1 - +2 | 80-85 | 2 |
| Сливы, вишни | +1 - +2 | 80-85 | 2 |
| Абрикосы, персики | +1 - +2 | 80-85 | 2 |
| Виноград | +1 - +3 | 80 | 2 |
| Морковь, свекла | 0 - +1 | 80 | 3 |
| Капуста | 0 - -1 | 90-95 | 2 |